Manual de instalación y funcionamiento del Extractor y Plantilla de inducción POTSDAM 80cm

Installation and operation manual for the POTSDAM 80cm Induction Extractor and Hob

Contenido

Instrucciones de seguridad	2

Diagrama del producto	6

CÓMO FUNCIONA EL CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN	6

INSTALACIÓN (modo de extracción)	7

INSTALACIÓN (modo de recirculación)	10

Funcionamiento	15

El Panel de Control	15

Uso del Extractor	16

Uso de la placa de inducción	17

MANTENIMINETO Y LIMPIEZA	21

PARÁMETROS TÉCNICOS Y DIAGRAMA DEL CIRCUITO	23

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	24

# Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar el aparato.

☆Especialmente importante: El diseño de la placa de inducción de este producto cumple con la directiva 89/336/CEE. Cuando la placa está en funcionamiento, se genera un campo electromagnético a su alrededor; en condiciones normales de uso, no interferirá con otros equipos eléctricos, pero se debe prestar especial atención a lo siguiente:

1. Quienes usen marcapasos deben asegurarse de que el diseño de su marcapasos cumpla con las directivas anteriores. Consulte con su médico personal para verificar que sea compatible con el fabricante del marcapasos.

2. Quienes usen equipos electrónicos médicos como audífonos deben asegurarse de que cumplan con las directivas sobre interferencias electromagnéticas.

☆Este producto es solo apto para uso doméstico, no es adecuado para barbacoas, asadores ni otros usos comerciales.

☆Solicite a profesionales que instalen este producto de acuerdo con las instrucciones y las normativas locales.

☆Si el producto falla, para evitar peligros, acuda a un centro de reparación local autorizado.

☆La instalación y sustitución del cable de alimentación deben ser realizadas por profesionales.

☆Los fabricantes y distribuidores no se hacen responsables de lesiones o daños materiales causados por una instalación, uso o mantenimiento inadecuados.

☆Los niños no deben operar el aparato.

☆Los materiales de embalaje desechados (bolsas de plástico, espuma, plástico, etc.) deben mantenerse fuera del alcance de los niños, ya que podrían causarles daño.

☆Esta placa de cocción incorpora un ventilador de refrigeración con una rejilla de ventilación debajo de la encimera. Si hay un cajón debajo, no guarde papeles ni objetos pequeños y ligeros, ya que podrían ser succionados por el ventilador, dañándolo o comprometiendo su funcionamiento.

☆No use papel de aluminio para proteger partes de la placa.

☆No deje la cocina sin supervisión cuando cocine alimentos con alto contenido de aceite o grasa; el aceite podría incendiarse. Si el aceite se prende fuego, nunca lo apague con agua. Sofoque las llamas inmediatamente con una tapa y apague la placa.

☆No cocine sobre la placa si el vidrio está roto. El agua o los productos de limpieza podrían filtrarse a través de la rotura y causar descargas eléctricas. En cuanto note una rotura, contacte de inmediato con personal cualificado.

☆Mantenga el área alrededor de la placa libre de materiales combustibles (plástico, papel, etc.) o líquidos inflamables, ya que podrían incendiarse.

☆No coloque objetos metálicos (especialmente la rejilla de entrada de aire y la campana de aspiración) sobre la superficie de la placa, ya que podrían calentarse y provocar quemaduras.

☆Después de usar la placa, queda calor residual en la superficie de vidrio y la unidad de calentamiento mostrará "H". En ese momento, no toque el vidrio con las manos para evitar quemaduras ni coloque objetos sobre el vidrio para que no se calienten con el calor residual.

☆Después de usar la placa, debe apagarla mediante el botón de control. No confíe en que la placa detecte que no hay olla y se apague sola.

☆No caliente recipientes cerrados o herméticos sin abrir, ya que podrían explotar al calentarse.

☆La parte de la placa de este producto está equipada con un botón de "bloqueo infantil" que evita el uso indebido por parte de niños u otras personas, y también evita el encendido accidental durante la limpieza.

☆No obstruya la entrada de aire de la campana durante el uso, ni permita que entre agua o sopa en la caja de entrada de aire.

☆El filtro de este producto debe limpiarse regularmente para mantener un buen efecto de succión. Asegúrese de desconectar la corriente antes de limpiarlo.

☆El filtro debe limpiarse según el método especificado en el manual para evitar el riesgo de incendio durante el uso.

☆El aire expulsado por la campana de este producto no debe dirigirse a un conducto utilizado para evacuar gases de combustión de carbón u otros combustibles.

☆El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones.

☆Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.

☆Advertencia: Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar el riesgo de descarga eléctrica, en el caso de superficies de vitrocerámica o material similar que protegen partes vivas.

☆Se debe indicar que no se utilice un limpiador a vapor.

☆No deben colocarse objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas sobre la superficie de la placa, ya que pueden calentarse.

☆Las instrucciones para placas de cocción deben indicar que el aparato no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.

☆Peligro de incendio: No almacene objetos sobre las superficies de cocción.

☆PRECAUCIÓN: El proceso de cocción debe ser supervisado. Un proceso de cocción de corta duración debe ser supervisado continuamente.

☆ADVERTENCIA: Cocinar sin supervisión en una placa con grasa o aceite puede ser peligroso y provocar un incendio.

☆Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado similar para evitar riesgos.

☆Debe haber una ventilación adecuada en la habitación cuando la campana extractora se utilice al mismo tiempo que aparatos que queman gas u otros combustibles (no aplica a aparatos que solo devuelven el aire a la habitación).

☆Existe riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.

☆No cocine con llama abierta debajo de la campana extractora.

☆PRECAUCIÓN: Las partes accesibles pueden calentarse cuando se usa con aparatos de cocción.

☆El aire no debe ser evacuado a un conducto que se utilice para evacuar humos de aparatos que queman gas u otros combustibles.

☆Se deben cumplir las normativas relativas a la evacuación del aire.

☆Advertencia: No instalar los tornillos o dispositivos de fijación de acuerdo con estas instrucciones puede provocar riesgos eléctricos.

☆Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

☆ADVERTENCIA: Cocinar sin supervisión en una placa con grasa o aceite puede ser peligroso y provocar un incendio. NUNCA intente apagar un incendio con agua; apague el aparato y luego cubra las llamas, por ejemplo, con una tapa o una manta ignífuga.

☆ADVERTENCIA: Peligro de incendio: no almacene objetos sobre las superficies de cocción.

☆Las instrucciones para placas de cocción deben indicar que el aparato no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

# Diagrama del producto

# CÓMO FUNCIONA EL CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN

Dentro de la placa de inducción hay un circuito electrónico que alimenta y controla una bobina. Esta crea un campo magnético que se activa al entrar en contacto con ollas y sartenes adecuadas (material magnético).

La sartén sobre la placa se calienta al instante, mientras que la placa permanece fría. No hay pérdida de calor. El calor generado en la sartén permite cocinar rápidamente, ahorrando tiempo y energía.

# INSTALACIÓN (modo de extracción)

➢ Consejos de instalación

La placa se puede instalar sobre una encimera con superficie plana y un grosor de entre 30 y 40 mm. El mueble debajo de la encimera debe dejar suficiente espacio para alojar el pleno de entrada, la cavidad del ventilador, los tubos de entrada y salida, etc., y esta área debe garantizar una buena ventilación y disipación del calor. Consulte la imagen a continuación.

➢ Preparación del espacio para empotrar el electrodoméstico

➢ Preparación de la unidad para su empotramiento

- Realice una abertura cuadrada en la superficie de la encimera de 770 x 500 mm. Consulte la imagen anterior para ver las especificaciones.

- Después de perforar la abertura en la encimera, retire con cuidado las virutas o el serrín antes de insertar el aparato, ya que podrían ser succionados por el aparato y comprometer su funcionamiento.

- Asegúrese de que la superficie de la encimera esté nivelada y en escuadra, y que ninguna parte interfiera con el espacio necesario para la instalación. Los muebles de cocina que estén en contacto directo con el aparato deben ser resistentes al calor (mín. 80 °C).

➢ Instalación del aparato

- Desmonte el embalaje y retire el manual de instrucciones.

- Coloque una toalla o paño sobre la superficie de la encimera. Ponga la placa de vidrio boca abajo sobre la superficie protegida. Ver imagen 1.

- Aplique la junta de sellado en el borde de la parte inferior de la placa, dejando unos 3 mm del borde del vidrio. Aplique el sellado alrededor de toda la circunferencia. Corte el excedente y una los dos extremos de la junta. Ver imagen 2.

- Limpie la superficie de la salida de aire del motor con un paño, pegue la junta de sellado alrededor de la salida de aire, corte el excedente y una los dos extremos de la junta. Ver imagen 3.

- Se debe abrir un orificio de unos 160 mm en la pared en la dirección de la salida de aire. Ver imagen 4.

- Coloque el codo de ángulo recto en la salida de aire y luego inserte el tubo cuadrado en el codo. Ver imagen 5.

- Incline la placa dentro del mueble en un cierto ángulo. Ver imagen 6.

- Coloque el adaptador de cuadrado a redondo en el tubo cuadrado y coloque el tubo de escape exterior en el adaptador. Ver imagen 7.

- La instalación ha finalizado. Ver imagen 8.

# INSTALACIÓN (modo de recirculación)

➢ Consejos de instalación

La placa se puede instalar sobre una encimera con superficie plana y un grosor de entre 30 y 40 mm. El mueble debajo de la encimera debe dejar suficiente espacio para alojar el pleno de entrada, la cavidad del ventilador, los tubos de entrada y salida, etc., y esta área debe garantizar una buena ventilación y disipación del calor. Consulte la imagen a continuación.

➢ Preparación del espacio para empotrar el electrodoméstico

1. Realice una abertura cuadrada en la superficie de la encimera de 770 x 500 mm, luego haga un orificio cuadrado en el lateral del mueble, de aproximadamente 230 x 100 mm. Consulte la imagen anterior para ver las especificaciones.

2. Después de perforar la abertura en la encimera, retire con cuidado las virutas o el serrín antes de insertar el aparato, ya que podrían ser succionados por el aparato y comprometer su funcionamiento.

3. Asegúrese de que la superficie de la encimera esté nivelada y en escuadra, y que ninguna parte interfiera con el espacio necesario para la instalación. Los muebles de cocina que estén en contacto directo con el aparato deben ser resistentes al calor (mín. 80 °C).

➢ Instalación del aparato

1. Realice una abertura cuadrada en la superficie de la encimera de 770 x 500 mm, distancia mínima entre el orificio de la pared y el mueble de 70 mm. Consulte la imagen anterior para ver las especificaciones.

2. Se debe abrir un orificio de aproximadamente 230 x 100 mm en el mueble, en la dirección de la salida de aire. Ver imagen 1.

3. Conecte el convertidor de salida de aire al tubo extensible, fíjelo con una brida. Nota: el tubo extensible no está incluido en el producto. Ver imagen 2.

4.Coloque el convertidor de salida de aire en la salida de aire del motor. Ver imagen 3.

5. Coloque el equipo principal dentro del mueble. Ver imagen 4.

6. Coloque el convertidor de salida de aire en el orificio del mueble y fíjelo con pegamento para vidrio. Ver imagen 5.

7. Instale la rejilla en el mueble con 4 tornillos. Ver imagen 6.

8. Instalación del carbón activado.

Retire la malla de entrada de aire y la malla de aluminio, coloque el carbón activado dentro del depósito y, finalmente, vuelva a colocar la malla de aluminio y la malla de entrada de aire en su orden.

➢ Advertencia de seguridad para la conexión eléctrica (modos de recirculación y extracción)

8. Desconecte el aparato antes de cualquier intervención. No hacerlo podría causar descargas eléctricas y peligro de muerte.

9. El aparato debe ser instalado por personal cualificado, cumpliendo con todos los requisitos de instalación eléctrica según las normativas locales vigentes.

10. Asegúrese de que el voltaje de su red eléctrica sea el mismo que el indicado en la etiqueta de características del aparato.

11. El cable de alimentación debe ser lo suficientemente largo para permitir extraer la placa de la superficie de trabajo y debe colocarse de manera que se eviten daños o sobrecalentamiento causados por el contacto con partes o aparatos debajo de ella.

12. La puesta a tierra del aparato es obligatoria; por esta razón, todos los cables eléctricos y la conexión a tierra deben tener una sección adecuada. Asegúrese de que la puesta a tierra sea eficiente.

13. Debe preverse un interruptor multipolar con una separación de contactos de 3 mm o más al instalar la placa.

14. No se acepta responsabilidad por daños a cosas o lesiones a personas si estos resultan del incumplimiento de estos requisitos.

➢ Conexión eléctrica (modos de recirculación y extracción)

1 Si el aparato incluye un cable de alimentación provisto, puede usarse directamente. De lo contrario, se puede elegir el cable de alimentación adecuado entre los siguientes: H05VV-F, H05RN-F, H05RR-F o un cable de 5 núcleos con toma a tierra. El diámetro del cable debe ser de al menos 1,5 mm².

2. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de realizar el cableado.

3. Instale el cable de alimentación en el interruptor con un destornillador según el diagrama de cableado, como se muestra en la imagen a continuación.

Ollas y sartenes y cómo usarlas

◆ Las ollas y sartenes que se pueden usar en esta placa deben estar fabricadas con material ferromagnético. Pueden ser de acero esmaltado, hierro fundido o sartenes especiales de acero inoxidable para inducción. El diámetro de la sartén debe ser de al menos 11 cm.

◆ Para asegurarse de que una sartén es adecuada, intente usar un imán para ver si se pega al fondo de la sartén. No use nunca acero fino normal ni nada que contenga, aunque sea en pequeña cantidad, vidrio, terracota, cobre o aluminio.

◆ La pantalla de la zona de cocción indicará si la sartén es adecuada; si el indicador de potencia parpadea, la sartén no es adecuada o el diámetro del fondo es demasiado pequeño para el diámetro de la zona de cocción.

◆ Las ollas y sartenes deben colocarse exactamente en el centro de la zona de cocción.

◆ En algunas zonas de cocción se indica un diámetro interior con un contorno más claro, que aconseja al usuario que cambie a una zona de cocción más pequeña (si está disponible) cuando use una sartén de menor diámetro. Esto es para obtener un rendimiento y una eficiencia óptimos. Sin embargo, puede usar sartenes con diámetros más pequeños que este límite.

◆ Evite que la olla se queme en seco durante el proceso de calentamiento.

# Funcionamiento

Vista superior

A: Quemador delantero izquierdo: Φ160 mm, potencia 1500 W

B: Quemador trasero izquierdo: Φ180 mm, potencia 2100 W

C: Quemador trasero derecho: Φ180 mm, potencia 2100 W

D: Quemador delantero derecho: Φ160 mm, potencia 1500 W

E: Panel de control izquierdo de la placa de inducción

F: Panel de control de la campana extractora

G: Panel de control derecho de la placa de inducción

H: Zona de entrada de aire

# El Panel de Control

| Placa de inducción: | 1. Encendido/Apagado 2. Bloqueo infantil 3. Selección del nivel de potencia 4. Control de función Boost / Potencia máxima 5. Ajuste del temporizado 6. Selección de la zona de calentamiento 7. Pantalla del temporizador 15. Función de zona flexible |
| --- | --- |
| Campana extractora: | 8. Encendido/Apagado 9. Luz indicadora de encendido/apagado 10. Luz indicadora del temporizador 11. Temporizador 12. Pantalla digital 13. Botón de aumentar / Botón + 14. Botón de disminuir / Botón - |

# Uso del Extractor

Después de conectar la corriente, el zumbador de la campana extractora emitirá un breve sonido, todos los indicadores luminosos y el tubo digital se iluminarán durante 1 segundo, luego se apagarán y la campana quedará en modo de espera (stand-by).

| 1. Botón de encendido/apagado (On/off): Cuando la campana está en espera, pulse el botón de encendido/apagado; el indicador luminoso de encendido/apagado se encenderá, la campana funcionará por defecto en la primera velocidad y el tubo digital mostrará "1". O bien, la campana funcionará a la velocidad a la que trabajaba la última vez y el tubo digital mostrará el nivel de velocidad correspondiente. Cuando la campana está en funcionamiento, pulse el botón de encendido/apagado; la campana se apagará, los indicadores luminosos y el tubo digital también se apagarán, y la campana entrará en modo de espera. |  |
| --- | --- |
| 2. Botones "+"/"-": La campana extractora tiene tres velocidades de funcionamiento: baja, media y alta. Pulse el botón "+" en modo de espera; la campana funcionará a velocidad baja. Cada vez que pulse el botón "+", la velocidad aumentará un nivel hasta llegar a la velocidad más alta. Mantenga pulsado el botón "-" cuando la campana esté en uso; la velocidad disminuirá un nivel hasta que, si sigue pulsando, se apague por completo. |  |
| 3. Temporizador (Timer): Cuando la campana esté en uso, pulse el botón del temporizador; el indicador luminoso del temporizador se encenderá y la función de temporización se activará. El ajuste del temporizador es de 5 minutos por defecto y se puede ajustar de forma repetida. Cuando termine el tiempo, la campana se apagará automáticamente. Si se ajusta el temporizador y luego se cambia la velocidad, la campana saldrá de la función de temporizador. |  |

# Uso de la placa de inducción

Para comenzar a cocinar

Después de encender el aparato, el zumbador emite un pitido una vez, todos los indicadores se iluminan durante 1 segundo y luego se apagan, indicando que la placa ha entrado en estado de modo de espera (stand-by).

| - Toque el interruptor de encendido/apagado (ON/OFF); todos los indicadores mostrarán "—". |  |
| --- | --- |
| - Coloque una sartén adecuada en la zona de cocción que desee usar. Asegúrese de que el fondo de la sartén y la superficie de la zona de cocción estén limpios y secos. |  |
| - Toque el control de selección de zona de calentamiento; un indicador junto a la tecla parpadeará. |  |
| - 4. Seleccione un nivel de calor tocando el control deslizante ('slider'). - - Si no elige un nivel de calor en 1 minuto, deberá volver a empezar desde el paso 1. - - Puede modificar el nivel de calor en cualquier momento durante la cocción. |  |

Cuando hayas terminado de cocinar

| 1.Toque la zona de calentamiento que desea apagar. |  |
| --- | --- |
| 2.Apague la zona de cocción tocando el control deslizante ('slider'). Asegúrese de que la pantalla muestre '0'. |  |
| 3. Apague toda la placa tocando el control de encendido/apagado (ON/OFF). |  |
| 4. Tenga cuidado con la superficie caliente Aparecerá 'H', lo que indica que la zona de cocción está demasiado caliente para tocarla. Desaparecerá cuando la superficie se haya enfriado a una temperatura segura. También se puede usar como una función de ahorro de energía: si desea calentar más sartenes, utilice la zona que aún está caliente. |  |

Uso de función Boost (Potencia máxima)

| - Activar la función Boost - 1.Seleccione la zona que dispone de la función Boost. - 2.Toque la tecla 'boost' (potencia máxima); la pantalla mostrará 'b'. |  |
| --- | --- |
| - Cancelar la función Boost - 1.Seleccione la zona que tiene activada la función Boost. - 2.Toque el control deslizante ('slider') para cancelar la función Boost y seleccione el nivel que desea ajustar. - 3.La función Boost solo puede durar 5 minutos; después de ese tiempo, la zona pasará automáticamente al nivel 9. |  |

Uso de la función de bloqueo infantil (Child Lock)

- Puede bloquear los mandos para evitar un uso no deseado (por ejemplo, que los niños enciendan accidentalmente las zonas de cocción).

- Cuando los mandos están bloqueados, todos los controles quedan desactivados excepto el de encendido/apagado (ON/OFF).

| - -Para bloquear los mandos -Toque el control de bloqueo de teclas (key lock). El indicador del temporizador mostrará 'Lo'. |  |
| --- | --- |
| - -Para desbloquear los mandos - 1.Asegúrese de que la placa está encendida. - 2.Toque y mantenga pulsado el control de bloqueo de teclas durante 3 segundos. - 3.Ahora puede comenzar a usar su placa. |  |

Cuando la placa está en modo bloqueado, todos los mandos están desactivados excepto el de encendido/apagado (ON/OFF). Siempre puede apagar la placa con el control ON/OFF en caso de emergencia, pero deberá desbloquear la placa primero en la siguiente operación.

Uso del temporizador (Timer)

Puede usar el temporizador de dos formas diferentes:

- Puede usarlo como un temporizador de aviso (minutero). En este caso, el temporizador no apagará ninguna zona de cocción cuando finalice el tiempo programado.

- Puede usarlo como un temporizador de apagado para apagar una o más zonas de cocción después de que finalice el tiempo.

- Puede programar el temporizador hasta 99 minutos

Uso del temporizador como minutero de aviso (Minute Minder)

| - 1. Asegúrese de que la placa está encendida y que no hay ninguna tecla de selección de zona activada (el indicador de zona '—' no parpadea). |  |
| --- | --- |
| - 2. Toque la tecla del temporizador (timer); en la pantalla del temporizador aparecerá '10' y parpadeará '0'. |  |
| - 3. Ajuste la hora tocando el control deslizante ('slider') del temporizador. |  |
| - 4. Toque el control del temporizador nuevamente; entonces parpadeará '1'. |  |
| - 5. Ajuste la hora tocando el control deslizante ('slider'). |  |
| - 6. Una vez ajustado el temporizador, comenzará la cuenta regresiva inmediatamente. La pantalla mostrará el tiempo restante. |  |
| - 7. El zumbador emitirá un pitido durante 30 segundos y el indicador del temporizador mostrará '— —' cuando finalice el tiempo programado. |  |

Uso del temporizador para apagar una o más zonas de cocción

| - 1. Toque el control de selección de la zona de calentamiento para la que desea programar el temporizador. |  |
| --- | --- |
| - 2. Toque el control del temporizador; en la pantalla del temporizador aparecerá '10' y parpadeará '0'. |  |
| - 3. Ajuste la hora tocando el control deslizante ('slider'). |  |
| - 4. Toque el control del temporizador nuevamente; parpadeará '1'. |  |
| - 5. Ajuste la hora tocando el control deslizante ('slider'). |  |
| - 6. Una vez ajustado el tiempo, comenzará la cuenta regresiva inmediatamente. La pantalla mostrará el tiempo restante. NOTA: Aparecerá un punto rojo en la esquina inferior derecha del indicador de nivel de potencia, lo que indica que esa zona está seleccionada. |  |
| - 7. Cuando finalice el temporizador de cocción, la zona de cocción correspondiente se apagará automáticamente. NOTA: Las otras zonas de cocción seguirán funcionando si estaban encendidas previamente. |  |

Si el temporizador está programado en más de una zona

| - 1. Cuando programe el temporizador para varias zonas de cocción, se indicarán los puntos rojos de las zonas correspondientes. La pantalla del temporizador mostrará el tiempo más corto. El punto de la zona correspondiente parpadeará. |  |
| --- | --- |
| - 2. Cuando finalice la cuenta regresiva de un temporizador, la zona correspondiente se apagará. Luego se mostrará el nuevo tiempo más corto y el punto de la zona correspondiente parpadeará. NOTA: Toque el control de selección de la zona de calentamiento; el temporizador correspondiente se mostrará en el indicador del temporizador. |  |

Cancelación del temporizador

| - 1. Toque el control de selección de la zona de calentamiento para la que desea cancelar el temporizador. |  |
| --- | --- |
| - 2. Toque el control del temporizador; el indicador parpadeará. |  |
| - 3. Toque el control '-' o el control deslizante ('slider') para ajustar el temporizador a '00'; el temporizador se cancelará. |  |

Protección de apagado automático

El apagado automático es una función de protección de seguridad de su placa de inducción. Esta función se activa cuando usted olvida apagar una zona de cocción. Los tiempos de apagado predeterminados se muestran en la siguiente tabla:

| Nivel de poder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de funcionamiento predetermiando (horas) | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

Cuando se retira la olla, la placa de inducción puede detener el calentamiento de inmediato y la placa se apaga automáticamente después de 1 minuto.

Advertencia de calor residual

Cuando la placa ha estado funcionando durante algún tiempo, quedará algo de calor residual. Aparece la letra 'H' para advertirle que se mantenga alejado de ella.

Niveles de calentamiento

| Niveles de calentamiento | Adecuado para |
| --- | --- |
| 1 - 2 | - Calentamiento suave para pequeñas cantidades de alimento - Derretir chocolate, mantequilla y alimentos que se queman rápidamente - Cocción a fuego lento suave -Calentamiento lento |
| 3 - 4 | ­recalentar ­cocción rápida a fuego lento ­cocer arroz |
| 5 - 6 | ­pancakes |
| 7 - 8 | ­saltear ­cocer pasta |
| 9 | ­Saltaer a fuego alto ­saltear ­hervir sopas ­hervir agua |

# MANTENIMINETO Y LIMPIEZA

➢ Mantenimiento diario

- Verifique periódicamente que no se acumule polvo debajo del ventilador ni en las aberturas de descarga; esto podría obstruir la ventilación para el enfriamiento del sistema electrónico, reduciendo la eficiencia de su placa.

- La placa podría dañarse si caen sobre ella objetos duros y con bordes afilados. Se recomienda mantener dichos objetos alejados de la placa para que no puedan caer sobre ella.

- No coloque sartenes calientes sobre el área de control ni sobre el borde de la placa. No use sartenes con relieves o dibujos en la base, ya que podrían rayar la placa.

- Nunca use soportes para sartenes ni soportes para ollas a presión para evitar dañar la placa de vidrio.

- Nunca realice la limpieza cuando la superficie de la placa esté a alta temperatura.

- No se debe utilizar un limpiador a vapor ni un limpiador a alta presión.

- Cuando la campana extractora esté en uso, nunca bloquee la entrada de aire; además, no debe entrar residuos de alimentos, sopa, etc. en el pleno de entrada.

➢ Técnicas de limpieza

- Desconecte la corriente y retire el enchufe antes de limpiar el aparato.

- Limpie el aparato solo cuando se haya enfriado por completo.

- Limpieza del vidrio de la placa: Seque las salpicaduras con una esponja húmeda o una toalla de papel, enjuague y seque. Si quedan manchas, use un poco de vinagre, enjuague y seque. O aplique una pequeña cantidad de detergente en crema para placas; cuando se seque, pula la superficie con un paño suave o papel.

- Cuando los productos químicos se calientan, pueden corroer y dañar el vidrio; además, los vapores pueden ser peligrosos para su salud.

- No use los siguientes productos para limpiar la placa de vidrio: polvos abrasivos o detergentes, productos en spray para hornos, productos blanqueadores, esponjas con superficies abrasivas, estropajos de acero o sintéticos. Estos productos podrían dañar gravemente su placa.

- Limpie la superficie cuando esté completamente fría, excepto en los siguientes casos: azúcar seco, almíbar, salsa de tomate, leche; estos deben eliminarse inmediatamente con el rascador.

- Los filtros metálicos de la campana extractora deben limpiarse y cambiarse regularmente. El método de limpieza es el siguiente:
A. Abra y retire los filtros siguiendo los pasos ① y ② a continuación.
B. Coloque los filtros en agua a 40-50 °C durante unos 2-3 minutos con un detergente desengrasante, luego cepille suavemente con un cepillo suave. No aplique demasiada presión para evitar dañarlos.

- La bandeja de aceite de la campana extractora debe limpiarse regularmente. El método de limpieza es el siguiente:
A. Como se muestra en la imagen a continuación, abra manualmente los cuatro broches de la placa y retire la bandeja de aceite.
B. Coloque la bandeja de aceite en agua a 40-50 °C durante unos 2-3 minutos con un detergente desengrasante, luego cepille suavemente con un cepillo suave. No aplique demasiada presión para evitar dañarla.

- El filtro es un producto metálico. Se recomienda no usar abrillantadores que puedan corroer los metales.

➢ Reemplazo del motor

Use un destornillador para retirar la bandeja de aceite, la cubierta de la malla de entrada de aire, la placa de entrada de aire del conducto, el motor, la tapa de la caja de conexiones y la tapa de la caja de terminales en secuencia, como se muestra en la imagen a continuación, y desconecte el cable del motor para reemplazarlo.

# PARÁMETROS TÉCNICOS Y DIAGRAMA DEL CIRCUITO

✓ Parámetros técnicos

| Product model | HI 840 Tesla Flex Air |
| --- | --- |
| Voltage/frecuencia | AC220-240V/50Hz |
| Consumo de energia | 7335W(induction hob 7200W & cooker hood 135W) |
| Flujo de aire máximo de la campana extractora | 600m³/h |
| Presión de viento de la campana extractora | ≥292Pa |
| Ruido | ≤75db |
| Temperatura ambiente de trabajo | <45℃ |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20℃~45℃ |
| Humedad relativa en el ambiente de almacenamiento | <90% |

✓ Diagrama del circuito

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Fault Code | Possible Cause | Possible Cause |
| --- | --- | --- |
| E1 | Fallo en la detección del sartén, cacerola u olla | No hay sartén o cacerola, o su tamaño, material, etc. no es adecuado, o no está colocada exactamente en el centro de la zona de cocción. |
| E2 | El voltaje es demasiado alto | Superior a AC 265V. |
| E3 | El voltaje es demasiado bajo | Inferior a AC 180V. |
| E4 | Circuito abierto del sensor IGBT | Cuando el sensor IGBT detecta un circuito abierto, el sensor IGBT deja de funcionar. |
| E5 | Cortocircuito del sensor IGBT | Cuando el sensor IGBT detecta un cortocircuito, el sensor IGBT deja de funcionar. |
| E6 | Sobretemperatura del sensor IGBT | El IGBT alcanza 110±5 °C durante 3 segundos (se recupera automáticamente cuando la temperatura desciende entre 50 °C y 70 °C). |
| E7 | Circuito abierto del sensor de superficie de la placa | Después de 60 segundos de funcionamiento, el IGBT deja de funcionar cuando el circuito de detección de temperatura de la cacerola detecta un circuito abierto. |
| E8 | Cortocircuito del sensor de superficie de la placa | El IGBT deja de funcionar cuando el circuito de detección de temperatura de la cacerola detecta un cortocircuito. |
| E9 | Protección por alta temperatura del sensor de la cacerola | El IGBT deja de funcionar cuando se detecta que el circuito de detección de temperatura de la cacerola supera un cierto valor. |
| E A | Protección por extracción o fallo del sensor de cacerola | Cuando se extrae el sensor de cacerola y el equipo completo ha estado calentando durante un tiempo, el área correspondiente detecta el estado de extracción y la zona de calentamiento deja de calentar. |
| EB | Fallo en la comunicación | La placa de alimentación no recibe una señal de comunicación válida desde la placa de visualización durante 90 segundos. |
| EC | Fallo en la comunicación | La placa de visualización no recibe una señal de comunicación válida desde la placa de alimentación durante 90 segundos. |
| H | La superficie de la placa está a alta temperatura | Después de apagar la placa, si la temperatura de la superficie es demasiado alta, se mostrará "H" y el ventilador funcionará con retardo durante 2 minutos. |

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nota: Antes de desechar un aparato viejo, apáguelo y desconéctelo del suministro eléctrico. Corte y deje inutilizable cualquier enchufe. Corte el cable directamente detrás del aparato para evitar un uso indebido. Esto debe ser realizado por una persona competente.

Este aparato está marcado de acuerdo con la directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían derivarse de una gestión inadecuada de los residuos de este producto.

El símbolo en el producto o en los documentos que acompañan al producto indica que este aparato no puede tratarse como residuo doméstico. En su lugar, deberá entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe realizarse de acuerdo con las normativas medioambientales locales para la eliminación de residuos. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal o con su punto de gestión de residuos local.

Los materiales de embalaje que utilizamos son respetuosos con el medio ambiente y pueden reciclarse. Por favor, deseche todos los materiales de embalaje teniendo en cuenta el medio ambiente.

COMO SE DESECHA EL ELECTROMESTICO

Los aparatos viejos no deben desecharse simplemente con los residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en un centro de recogida y reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Un símbolo que aparece en el producto, el manual de instrucciones o el embalaje muestra que es apto para el reciclaje.

Los materiales utilizados en el interior del aparato son reciclables y están etiquetados con información al respecto. Al reciclar materiales u otras partes de dispositivos usados, contribuye significativamente a la protección de nuestro medio ambiente.

La información sobre el centro de eliminación adecuado para dispositivos usados puede ser proporcionada por su autoridad local.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the following instructions carefully before using the appliance.

☆Especially important: The design of the induction cooker of this product complies with the EEC Directive 89/336 guidelines. When the cooker is working, there is an electromagnetic field near it, and it will not interfere with the use of other electrical equipment during normal use, but special attention should be paid to the following conditions:

1. Those who use pacemakers must ensure that their pacemaker design meets the above guidelines. Please contact your personal doctor for consultation to ensure that they are consistent with the pacemaker manufacturer.

2. Those who use medical electronic equipment such as hearing aids must ensure that they comply with the guidelines on electromagnetic interference.

☆This product is only suitable for household use, not suitable for barbecues, barbecue shops and other commercial uses.

☆Please choose professionals to install this product in accordance with the instructions and local regulations.

☆If the product fails, to avoid danger, please find a local repair center for repair.

☆The installation and replacement of the power cord must be done by professionals.

☆Manufacturers and agents are not liable for injuries or property damage caused by improper installation, improper use or improper maintenance.

☆Children shall not operate the appliance.

☆The disassembled packaging materials (plastic bags, foam, plastic, etc.) should be placed out of the reach of children, as they may cause harm.

☆This hob comes with a cooling fan with air vent underneath the worktop itself. If there is a drawer under the worktop, do not put any paper or small light objects in it as they could be sucked up by the fan, damaging it or compromising its function.

☆Do not use aluminum foil to protect parts of the hob.

☆Do not leave the kitchen unattended when cooking foods where high contents of oil or fat are used, the oil could catch fire. If the oil catches fire never put out with water. Immediately suffocate the fire with a lid and turn off the hob.

☆Do not cook on the hob if the glass is broken. Water or cleaning products could filter through the breakage and cause electrical shocks. Immediately contact qualified personnel as soon as you notice a breakage.

☆Keep the area around the hob free from combustible material (plastic, paper etc.) or flammable liquids, these can catch fire.

☆Do not place metal objects (especially the air intake net and air intake hood) on the hob surface, as they may be heated and cause burns.

☆There is residual heat on the glass surface of the hob after use, and the number of the heating unit will display "H". At this time, do not touch the glass with your hands to avoid burns, and do not place objects on the glass to avoid being heated by the residual heat of the glass.

☆After using the hob, you should use the control button to shut down. Do not rely on the hob to detect that there is no pot and turn it off by itself.

☆Do not heat the unopened sealed or airtight container, because it may explode if heated.

☆The hob part of this product is equipped with a "child lock" button, which can avoid improper use by children and others, and can also avoid accidentally starting the hob during cleaning.

☆Do not block the air inlet of the hood during use, and do not let water or soup flow into the air inlet box.

☆The filter screen of this product needs to be cleaned regularly to maintain a good suction effect. Please make sure that the power has been cut off before cleaning.

☆The filter should be cleaned according to the method specified in the manual to avoid the risk of fire during use.

☆The gas discharged from the hood of this product should not be discharged into the flue for discharging coal gas or other fuels.

☆The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

☆Children being supervised not to play with the appliance.

☆Warning: If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock, for hob surfaces of glass-ceramic or similar material which protect live parts.

☆Shall state a steam cleaner is not be used.

☆Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.

☆The instructions for hobs shall state that the appliance is not intended to be operated by means of external timer or separated remote-control system.

☆Danger of fire: Do not store items on the cooking surfaces.

☆CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short term cooking process has to be supervised continuously.

☆WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in a fire.

☆If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent  or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

☆There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room).

☆There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.

☆Do not flame under the range hood.

☆CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.

☆The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

☆Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.

☆Warning: Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.

☆This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

☆Children shall not play with the appliance.

☆Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

☆This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

☆WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.

☆WARNING: Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.

☆The instruction for hobs shall state that the appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

PRODUCRT STRUCTURE

For the product structure, refer to Pic below.

HOW INDUCTION HEATING WORKS

There is an electronic circuit inside the induction hob which powers and commands a coil. This creates a magnetic field which activates when it comes into contact with suitable pots and pans(magnetic material).

The pan on the hob warms up instantly, while the hob remains cold. There is no loss of heat. The heat generated in the pan lets you cook quickly, saving time and energy.

INSTALLATION(extraction mode)

- Installation tips

The hob can be installed on a top with a flat surface and thickness of between 30 and 40mm. The cupboard underneath the top should leave enough sufficient area to accommodate inlet plenum, blower cavity, inlet pipe, outlet pipe and so on, and this area should make sure good ventilation and heat dissipation is provided. Refer to pic below

- Preparing the unit for a built-in appliance

- Make a square opening on the table surface with the size of 770*500mm, refer to Pic above for the specification.

- After drilling a hole on the table surface, carefully remove shavings or sawdust before inserting the appliance, as they could be sucked up by the appliance and compromising its function.

- Make sure the table surface is level and square and that no part interferes with the space required for installation. The kitchen units that are in direct contact with the appliance must be heat-proof(min. 80℃).

- Installing the appliance

- Dismantle the package and take out the instruction manual.

- Put a towel or cloth on the table surface. Place the glass face down on the protected surface. See pic 1.

- Apply the sealing strip to the edge of the bottom of the hob, leaving about 3mm from the edge of the glass. Apply the seal all around the circumference. Cut off the excess part and link the two ends of the sealing strip. See pic 2.

- Clean the surface of the motor air outlet with a cloth, stick the sealing strip around the air outlet, cut off the excess part and link the two ends of the sealing strip. See pic 3.

- A hole with a size of about 160mm should be opened in the wall in the direction of the air outlet. See pic 4.

- Put the right-angle elbow on the air outlet, and then put the square pipe into the right-angle elbow. See pic 5.

- Tilt the hob into the cupboard at a certain angle. See pic 6.

- Put the square to round adapter on the square pipe, and put the outer exhaust pipe on the square to round adapter. See pic 7.

- Installation is finished. See pic 8.

INSTALLATION(recirculation mode)

- Installation tips

The hob can be installed on a top with a flat surface and thickness of between 30 and 40mm.The cupboard underneath the top should leave enough sufficient area to accommodate inlet plenum, blower cavity, inlet pipe, outlet pipe and so on, and this area should make sure good ventilation and heat dissipation is provided. Refer to Pic below.

- Preparing the unit for a built-in appliance

- Make a square opening on the table surface with the size of 770*500mm,then make a square hole from the beside of the cupboard, with diameter of about 230*100mm, refer to Pic above for the specification.

- After drilling a hole on the table surface, carefully remove shavings or sawdust before inserting the appliance, as they could be sucked up by the appliance and compromising its function.

- Make sure the table surface is level and square and that no part interferes with the space required for installation. The kitchen units that are in direct contact with the appliance must be heat-proof(min. 80℃).

- Installing the appliance

- Make a square opening on the table surface with the size of 770*500mm,minimum distance between wall hole and cabinet 70mm, refer to Pic above for the specification.

- A hole with a size of about 230x100mm should be opened in the cabinet ,in the direction of the air outlet, See pic 1.

- Connect the air outlet converter to the expansion pipe,secure it with a cable tie, note: the expansion pipe not included in the product. See pic 2.

- Put the air outlet converter on the motor air outlet,See pic 3.

- Put the mainframe in the cupboard,See pic 4.

- Put the air outlet converter in the cabinet hole,and fixed with glass glue,See pic5.

- Install the grid to the cabinet with 4 screws ,See pic6.

8.Installed activated carbon.

Remove the inlet air mesh and aluminum mesh,put the activated carbon into the tank,finally,the aluminum mesh and inlet air mesh are loaded in turn.

- Electrical connection safety warning(recirculation & extraction mode)

- Disconnect the appliance before any intervention. Disregard of this could cause electric shock and danger of death.

- The appliance must be installed by qualified personnel with all electrical installation requisites in compliance with the local norms in force.

- Make sure that the voltage of your electric network is the same voltage as indicated on the appliance rating label.

- The power supply cable must be long enough to allow the hob to be removed from the work surface and it must be positioned in such a way as to prevent damage or overheating caused by contact with parts or appliances underneath.

- Grounding of the appliance is compulsory, for this reason all electrical wires and grounding must have a suitable section. Ensure that grounding is efficient.

- A multiple switch with 3mm contact separation or more must be foreseen when installing the hob.

- No responsibility is accepted for damage to things or injury to persons if these result from non-observance of these requisites.

- Electrical connection(recirculation & extraction mode)

- If the appliance has a provided power supply cable, it can be used directly. Otherwise, the proper power supply cable it can choose included:H05VV-F,H05RN-F,H05RR-F or 5 core cable with grounding. The diameter of the cable must be at least 1.5mm².

- Make sure that the switch is off before wiring.

- Install the power cord to the switch with a screwdriver according to the wiring diagram, as shown in the pic below.

- Pots and pans and how to use them

- The pots and pans that can be used on this hob must be made of ferromagnetic material. They can be made of enameled steel, cast iron or special pans of stainless steel for induction. The diameter of the pan should be at least 11cm.

- To make sure a pan is suitable, try using a magnet to see if it sticks to the bottom of the pan. Never use normal thin steel nor anything containing even just an amount of glass, terracotta, copper or aluminium.

- The display of the cooking area will show if the pan is suitable, if the power indicator flashes the pan is not suitable or the diameter of the bottom is too small for the diameter of the cooking area.

- The pots and pans must be placed precisely in the middle of the cooking area.

- In some cooking areas an internal diameter is indicated, with a lighter outline, which advises the user to go to a smaller cooking area, if available, with smaller diameter pan. This is to obtain optimist performance and efficiency. You can however use pans with smaller diameters than this limit.

- Prevent the pot from dry burning during the heating process.

OPERATION

Top View

A: front left burner: Φ160mm,power 1500W

B: rear left burner: Φ180mm,power 2100W

C: rear right burner: Φ180mm,power 2100W

D: front right burner: Φ160mm,power 1500W

E: left induction hob control panel

F: cooker hood control panel

G: right induction hob control panel

H: inlet area

The Control Panel

Induction cooker：1.ON/OFF 2.Child lock 3.Select power level 4.Boost control 5.Setting the timer 6.Select heating zone 7. Timer display 15. Flexible zone function Cooker hood: 8. ON/OFF 9. On/off indicator light 10. Timer indicator light 11. Timer 12. Digital display 13. Plus button 14. Minus button

Using your Cooker Hood

After connecting to power, the cooker hood buzzer will ring shortly for a sound, all indicator lights and digital tube will light for 1s,then be off and the cooker hood  is in stand-by mode.

| 1.On/off button :When the cooker hood is standby, press On/off button, theOn/off indicator light will be on, the cooker hood will work at the first speed by default, and digital tube will display“1”; Or, the cooker hood will work at the speed it works last time, and digital tube will display corresponding speed level. When the cooker hood is at work, press On/off button, cooker hood will be turn off, indicator lights and digital tube will be off as well, the cooker hood enters to standby mode. |  |
| --- | --- |
| 2. “+” /”-” button: The cooker hood has three operating speeds, low, medium and high. Press“+” button in standby mode, cooker hood will work at low speed, every touching of “+” button will make 1 speed increase, till the highest speed. Keep pressing “-” button when cooker hood is in use, the speed will decrease one level till no speed will turn off. |  |
| 3. Timer: When cooker hood is in use, press timer button, Timer indicator light will be lit, timing function will start-up. The timer setting is 5mins by default and could be repeat setting. When the time is up, the cooker hood will be turn off automatically. When the timer is set, if adjusting the speeds, the cooker hood will go out of the timer function. |  |

Using your Induction Hob

To Start Cooking

After power on, the buzzer beeps once, all the indicators light up for 1 second then go out, indicating that the hob has entered the state of standby mode.

| 1. Touch the ON/OFF switch, all the indicators show ‘—’. |  |
| --- | --- |
| 2. Place a suitable pan on the cooking zone that you wish to use. Make sure the bottom of the pan and the surface of the cooking zone is clean and dry. |  |
| 3. Touching the heating zone selection control, and an indicator next to the key will flash. |  |
| - Select a heat setting by touching the ‘slider’ control. ·If you don’t choose a heat setting within 1 minute, You will need to start again at step 1. You can modify the heat setting at any time during cooking. |  |

When you have finished cooking

| - Touch the heating zone selection that you wish to switch off. |  |
| --- | --- |
| - Turn the cooking zone off by touching the ‘slider’ control. Make sure the display shows ‘0’. |  |
| - Turn the whole cooktop off by touching the ON/OFF control. |  |
| - Beware of hot surface ‘H’ will show which means cooking zone is too hot to touch. It will disappear when the surface has cooled down to a safe temperature. It can also be used as an energy saving function if you want to heat further pans, use the hotplate that is still hot. |  |

Using Boost Function

| - Activate the boost function 1. Select the zone with boost function. 2. Touching the ‘boost’ key, then the display shows ‘b’. |  |
| --- | --- |
| - Cancel boost function - Select the zone with boost function. - Touching the ‘slider’ control to cancel the Boost function, and select the level you want to set. - Boost function can only last for 5 minutes, after that the zone will go to level 9 automatically. |  |

Using Child Lock Function

- You can lock the controls to prevent unintended use (for example children accidentally turning the cooking zones on).

- When the controls are locked, all the controls except the ON/OFF control are disabled.

| - To lock the controls Touch the key lock control. The timer indicator will show ‘Lo’. |  |
| --- | --- |
| - To unlock the controls - Make sure the hob is turned on. - Touch and hold the key lock control for 3 seconds. - You can now start using your hob. |  |

When the hob is in lock mode, all the controls are disabled except the ON/OFF, you can always turn the hob off with the ON/OFF control in an emergency, but you shall unlock the hob first in the next operation.

Using the Timer

You can use the timer in two different ways:

·You can use it as a minute minder. In this case, the timer will not turn any cooking zone off when the set time is up.

·You can use I as cut-off timer to turn one or more cooking zones off after time is up.

·You can set the timer up to 99 minutes.

Using the timer as a Minute Minder

| - Make sure the cooktop is turned on. And zone selection key is not activated (zone indication ‘-’ is not blinking). |  |
| --- | --- |
| - Touch timer key, ‘10’ will show in the timer display and ‘0’ will blink. |  |
| - Set the time by touching the ‘slider’ control of timer. |  |
| - Touch timer control again, then ‘1’ will flash. |  |
| - Set the time by touching the ‘slider’ control. |  |
| - When the timer is set, it will begin to count down immediately. The display will show the remaining time. |  |
| - Buzzer will beeps for 30 seconds and the timer indicator shows ‘- -’ when the setting time finished. |  |

Using the timer to switch off one or more cooking zones

| - Touching the heating zone selection control that you want to set the timer for. |  |
| --- | --- |
| - Touch timer control, the ‘10’will show in the timer display, and the ‘0’ flashes. |  |
| - Set the time by touching the ‘slider’ control. |  |
| - Touch timer control again, the ‘1’ will flash. |  |
| - Set the time by touching the ‘slider’ control. |  |
| - When the time is set, it will begin to count down immediately. The display will show the remaining time. NOTE: there will be a red dot in the right bottom corner of power level indication which indicating that zone is selected. |  |
| - When cooking timer expires, the corresponding cooking zone will be switch off automatically. NOTE: other cooking zones will keep operating if they are turned on previously. |  |

If the timer is set on more than one zone

| - When you set timer for several cooking zones, red dots of the relevant cooking zones are indicated. The timer display shows the min. timer. The dot of the corresponding zone blinks. |  |
| --- | --- |
| - Once the countdown timer expires, the corresponding zone will switch off. Then it will show the new min. tier and the dot of corresponding zone will flash. NOTE: touch the heating zone selection control, the corresponding timer will be shown in the timer indicator. |  |

Canceling the timer

| - Touching the heating zone selection control that you want to cancel the timer. |  |
| --- | --- |
| - Touching the timer control, the indicator will flash. |  |
| - Touch the ‘-’ or ‘slider’ control to set the timer to ‘00’, the timer is canceled. |  |

Auto shutdown protection

Auto shutdown is a safety protection function for your induction hob. This occurs whenever you forget to switch off a cooking zone. The default shutdown times are shown in the table below:

| Power level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Default working time (hour) | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

When the pot is removed, the induction hob can stop heating immediately and the hob automatically switch off after 1 minute.

Residual heating warning

When the hob has been operating for some time, there will be some residual heat. The letter ‘H’ appears to warm you to keep away from it.

Heat settings

| Heat setting | Suitability |
| --- | --- |
| 1 - 2 | ­ delicate warming for small amounts of food ­ melting chocolate, butter, and foods that burn quickly. ­gentle simmering ­ slow warming |
| 3 - 4 | ­reheating ­rapid simmering ­cooking rice |
| 5 - 6 | ­pancakes |
| 7 - 8 | ­sauteing ­cooking pasta |
| 9 | ­stir-frying ­searing ­bringing soup to the boil ­boiling water |

MAINTENANCE AND CLEANING

- Daily maintenance

- Periodically check that dust does not deposit under the fan or in the discharge openings, this could obstruct ventilation for cooling the electronic system, reducing the efficiency of your hob.

- The hob could be damaged if hard and sharp edged objects fall on it, it is recommended that such objects be kept away from the hob where they cannot fall on it.

- Do not put hot pans on the control area or on the edge of the hob, do not use pans with a raised design or pattern on the base, they could scratch the hob.

- Never use pan support or boiler cradle to avoid damaging the glass hob.

- Never make the cleaning when the hob surface is in high temperature.

- Steam cleaner or high pressure cleaner is not to be used.

- When cooker hood is in use, never block the inlet, moreover, food residue, soup, etc. can not be inflow into the inlet plenum.

- Cleaning techniques

- Please shut off the power and pull out the plug before cleaning of the appliance.

- Clean the appliance until it cools down completely.

- Cleaning the hob glass: Dry any splashes with a damp sponge or paper towel, rinse and dry. If any stains remain, use some vinegar, rinse and dry. Orapply a small amount of cream detergent for hobs, when dry, shine the surface with a soft cloth or paper.

- When chemical products heat up they can corrode and damage the glass, moreover the fumes can be dangerous for your health.

- Do not use these products to clean the glass hob: Abrasive powders or detergents, spray products for ovens, whitening products, sponges with abrasive surfaces, steel wool balls or synthetic ones. These products could seriously damage your hob.

- Clean the surface when it is completely cold except for the following: dried sugar, syrupy sugar, tomato sauce, milk, these must be removed immediately with the scraper.

- The mesh filters of the cooker hood must be cleaned and changed regularly, and the clean method is as following:

- Open and take down the filters referring to step ①&② below.

- Put the filters into 40-50℃ water and soak them for about 2-3 minutes with a grease-loosening detergent then brush it gently with a soft brush. Please do not apply too much pressure, avoid to damage it .

- The oil plate of the cooker hood must be cleaned regularly, and the clean method is as following:

- As shown in the pic below, open the four buckles on the hob by hand and remove the oil plate.

- Put the oil plate into 40-50℃ water and soak them for about 2-3 minutes with a grease-loosening detergent then brush it gently with a soft brush. Please do not apply too much pressure, avoid to damage it .

- The filter is metal products, it is advisable not to use rinse aid that will corrupt metals.

- Replacing the motor

Use a screwdriver to remove the oil plate, air inlet net cover, air duct air inlet plate, motor, junction box cover, and terminal box cover in sequence as shown in the pic below, and unplug the motor wire to replace the motor.

TECHNICAL PARAMETER & CIRCUIT DIAGRAM

- Technical parameter

| Product model | HI 840 Tesla Flex Air |
| --- | --- |
| Voltage/frequency | AC220-240V/50Hz |
| Power consumption | 7335W(induction hob 7200W & cooker hood 135W) |
| Cooker hood max air flow | 600m³/h |
| Cooker hood wind pressure | ≥292Pa |
| Noise | ≤75db |
| Working environmental temperature | <45℃ |
| Storage environmental temperature | -20℃~45℃ |
| Storage environmental relative humidity | <90% |

- Circuit diagram

TROUBLESHOOTING

| Fault Code | Possible Cause | Possible Cause |
| --- | --- | --- |
| E1 | Pan or pot fault | No pan or pot, or their size, material, etc. is not suitable, or not placed precisely in the middle of the cooking area. |
| E2 | Voltage is too high | Higher than AC 265V. |
| E3 | Voltage is too low | Lower than AC 180V. |
| E4 | IGBT sensor open-circuit | When the IGBT sensor detects an open-circuit, the IGBT sensor stops working. |
| E5 | IGBT sensor short-circuit | When the IGBT sensor detects an short-circuit, the IGBT sensor stops working. |
| E6 | IGBT sensor over temperature | IGBT reaches 110±5℃ for 3s(It can recover automatically when temperature decrease 50℃-70℃). |
| E7 | Hob surface sensor open-circuit | After 60 seconds of operation, IGBT stops working when the temperature detection circuit of pot has detected an open-circuit. |
| E8 | Hob surface sensor short-circuit | IGBT stops working when the temperature detection circuit of pot has detected an short-circuit. |
| E9 | High temperature protection of pot sensor | IGBT stops working when the temperature detection circuit of the pot is detected to exceed a certain value. |
| E A | Pot sensor removal or failure protection | When the pot sensor is moved out, and the whole machine is heated for a period of time, the corresponding area will detect the moving out state of the cooker sensor, and the heating area will stop heating. |
| EB | Communication fault | The power board does not receive a valid communication signal from the display board for 90 seconds. |
| EC | Communication fault | The display board does not receive a valid communication signal from the power board for 90 seconds. |
| H | Hob surface is of high temperature. | After the hob is off, if the hob surface temperature is too high, it will display "H", and the fan will delay working for 2 minutes. |

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Note:  Before discarding an old appliance, switch off and disconnect it from the power supply.  Cut off and render any plug useless. Cut the cable off directly behind the appliance to prevent misuse.  This should be undertaken by a competent person.

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste electrical and Electronic Equipment (WEEE).  By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol  on the product or on the documents accompanying the product

indicates that this appliance may not be treated as household waste.  Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.  For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office or local waste management office.

The packaging materials that we use are environmentally friendly and can be recycled. Please discard all packaging material with due regard for the environment.

DISPOSAL OF THE APPLIANCE

Old appliances should not simply be disposed of with normal household waste, but should be delivered to a collection and recycling centre for electric and electronic equipment. A symbol shown on the product, the instruction manual or the packaging shows that it is suitable for recycling.

Materials used inside the appliance are recyclable and are lapelled with information concerning this By recycling materials or other parts from used devices you are making a significant contribution to the protection of our environment.

Information on appropriate disposal centre for used devices can be provided by your local authority.